ОБНОВЛЕНИЕ ПО

Для обновления ПО необходимо 20-30мб интернет-траффика, в стандартном тарифном плане включен трафик равный 20мб. Для корректного обновления и работы терминала, без переплат, необходимо подключиться на другой тарифный план с большим количеством мегабайт:  «Телеметрия 75».

ДО ОБНОВЛЕНИЯ ПО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СВЕРКУ ИТОГОВ

|  | Нажмите клавишу «#» на клавиатуре терминала. |
| --- | --- |
|  | Появляется на экране терминала сообщение по вводу пароля |
|  | Вводим пароль «166831» И нажимаем зеленую кнопку на терминале. |
|  | На терминале появляется ГЛАВНОЕ МЕНЮ. На секторным экране нажимаем на «ТЕРМИНАЛ» |
|  | На терминале появляется ТЕРМИНАЛ На секторным экране нажимаем на «ОБНОВЛЕНИЕ ПО» |
|  | На терминале появляется ОБНОВЛ.ПО. На секторным экране нажимаем на «ДА» |
|  | Началась загрузка ПО. |
|  | После загрузки и установки ПО терминал перезагрузиться. Может потребоваться выполнить инициализацию. |

«ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ»

| Нажмите клавишу «*» на клавиатуре терминала. |  |
| --- | --- |
|  | Введите цифру «6», а затем клавишу . |
|  | Введите пароль «166831», а затем клавишу . |
|  | Нажмите клавишу . |
|  | Терминал начнёт обновлять свою конфигурацию, на экране появится надпись «ОБРАБОТКА ЗАПРОСА». |
|  | После успешного обновления на экране появится надпись «ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА». |

Если все же не получается, то необходимо связаться с технической службой по тел. 8017 219-84-42